Specifikācijas

Specifikācijas sastādītas atbilstoši darbu daudzumu sarakstiem. Ja konkrētā darba apraksts dots krājumā ”Ceļu specifikācijas 2010”, tad tekstā dota tikai atsauce uz šo krājumu, nepieciešamības gadījumā tās papildinot un precizējot. Veicot darbus ievērojami būvnormatīvu, standartu, tehnisko noteikumu, šo specifikāciju un Jelgavas pašvaldības saistošo noteikumu prasības (www.jelgava.lv).

Būvuzņēmējam veicot darbu daudzumu izmaksu aprēķinu jāievērtē darbu daudzumu sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā, ieskaitot nepieciešamos uzmērījumus un pārbaudes pie pieņemšanas. Ja būvuzņēmējs zemes darbos izvēlas citu rakšanas metodi nevis kā paredzēts zemes darbu aprēķinos projektā, tad viņš savā piedāvājumā to ievērtē gan zemes darbu apjomos, gan segumu atjaunošanā pēc būvbedres aizbēršanas. Darbus atļauts veikt Būvkomersantu reģistrā reģistrētam uzņēmumam, attiecīgā sfērā sertificēta speciālista vadībā. Zemes darbu izpilde saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2010” – zemes klātnes būvniecība.

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam obligāti jāveic būvprojekta risinājumu izspraušana dabā un jāpārliecinās par šo risinājumu atbilstību esošajai situācijai un iespēju tos netraucēti realizēt (t.i. nepasliktina blakus esošo īpašumu stāvokli un piekļuvi īpašumam, u.c.).

Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt pie komunikāciju turētājiem esošo komunikāciju novietojumus plānā un to augstumu atzīmes, uzrādot tiem visas vietas, kurās notiks rakšanas darbi, pārliecinoties, ka visas komunikācijas ir attēlotas topogrāfiskajos plānos.

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāatšurfē visas apakšzemes komunikācijas un jāfiksē to atrašanās atbilstība topogrāfiskajā plānā attēlotajam, un jāfiksē to iebūves dziļumi. Tad būvuzņēmējam jāpārliecinās par būvprojekta risinājumu iespēju izbūvēt dabā, nodrošinot esošo un izbūvēto tīklu nepārtrauktu un netraucētu darbību.

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam, konstatējot reālo situāciju, jāiesniedz Pasūtītājam rakstisks apliecinājums par būvprojekta risinājumu netraucētu izbūvi vai par konstatētajām neatbilstībām, kuru sekas būs par iemeslu būvprojekta risinājumu koriģēšanai.

Šādi apliecinājumi var tikt iesniegti par objektu kopumā vai par reāliem būvdarbu veikšanas posmiem – etapiem, bet tiem jābūt iesniegtiem savlaicīgi, lai nepieciešamības gadījumā varētu veikt būvprojekta risinājumu korekcijas, bet netiktu aizkavēta būvdarbu veikšanas grafiks.

Būvdarbu veikšanai Pļavu un Cukura ielu blakus pieguļošos īpašumos – divas nedēļas pirms būvdarbu uzsākšanas par to jāinformē īpašnieki. Domstarpību gadījumos nekavējoties jāinformē Pasūtītājs, bez Pasūtītāja piekrišanas būvdarbus blakus īpašumos veikt kategoriski aizliegts.

Būvdarbi nedrīkst pasliktināt esošo apkārtējo situāciju un būvdarbu laikā ir jānodrošina esošo komunikāciju saglabāšana un bez pārtraukuma darbība. Būvuzņēmējam būvdarbu izmaksās ir jāierēķina visas papildus izmaksas, kas var rasties lai izpildītu šo nosacījumu, ja būvuzņēmējs kaut kādu apstākļu dēļ nevar nodrošināt drošu rakšanas darbu metodes pielietošanu.

Visiem projektā uzrādītajiem cauruļvadiem un mezglu elementiem jābūt savstarpēji saskaņotiem, pirms būvdarbiem saskaņojot materiālu un mezglu veidus ar pasūtītāju un komunikācijas īpašnieku.

Trases sagatavošanas darbi

1.1 Trases uzmērīšana un nospraušana, poligonometrijas punktu instrumentālā uzmērīšana– darbu apjoms ietver būvprojekta risinājumu nospraušanu pilnā apjomā, saskaņā ar projekta rasējuma lapām.

1.2 Brauktuves asfalta seguma nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni līdz 10km attālumam – darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo ielas seguma nojaukšanu, iekraušanu autotransportā, aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni. Prasība izpildītajam darbam – šķembu / grunts slānis bez asfalta seguma.

1.3 Ietves seguma nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni - Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo ietves segumu nojaukšanu, iekraušanu autotransportā, aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni. Metodi darbu veikšanai izvēlas būvuzņēmējs, prasība izpildītajam darbam – šķembu / grunts slānis bez ietves seguma.

1.4 Betona ceļa apmaļu nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni - metodi darbu veikšanai izvēlas būvuzņēmējs, prasība izpildītajam darbam – šķembu / grunts slānis bez betona apmalēm.

1.5 Ietvju apmaļu nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni - metodi darbu veikšanai izvēlas būvuzņēmējs, prasība izpildītajam darbam – šķembu / grunts slānis bez betona apmalēm.

1.6 Betona bruģakmens nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja noliktavu - darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošu betona bruģakmens saudzīgu nojaukšanu, aizvešanu uz būvuzņēmēja apsargātu noliktavu, uzglabāšanu un betona bruģakmens uzstādīšanu pēc tīklu izbūves.

  - Esošo koku zāģēšana, celmu laušana vai frēzēšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni – būvprojekta ietvaros paredzēta to koku zāģēšana, kas traucē risinājumu izbūvei, skatīt projekta rasējumu lapās. Ja būvdarbos, precizējot apakšzemes komunikāciju atrašanās vietu, celmu laušana nav lietderīga var veikt celmu frēzēšanu ar speciālu celmu frēzi.

  - Krūmu zāģēšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni - būvprojekta ietvaros paredzēta visu augošo krūmu zāģēšana, kas traucē risinājumu izbūvei. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2010”.

  - Esošo apstādījumu demontāžas darbi – Darbi ietver roku un/vai mehānismu izmaksas, kas saistās ar apstādījumu saudzīgu noņemšanu, tos nebojājot un novietošanu īpašnieka norādītajā vietā. Ja īpašnieks atzinis apstādījumus par tam nederīgu, būvuzņēmējs tos aizved uz savu atbērtni. Divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas jāinformē zemes īpašnieki par veicamajiem darbiem.

Zemes darbi

  - Salturīgā (drenējošā) slāņa izbūve - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2010”.

Segas izbūve

  - Betona ielas apmaļu uzstādīšana, t. sk. liektās, pazeminātās, slīpās – darbi paredz izbūvēt betona apmales slīpās, pazeminātās un pagriezienu rādiusu versijas pilnā apjomā saskaņā būvprojekta risinājumiem. Normālais betona apmales augstums virs brauktuves seguma 12cm, gājēju pāreju vietās 0 cm – visā gājēju pārejas platumā. Izbūvējot lielos pagrieziena rādiusus no betona apmalēm 100.30.15 tās rūpīgi jāpiezāģē. Darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2010”.

Piezīme: visi asie betona apmaļu stūri, kas veidojās ielas brauktuves tiešā tuvumā ir obligāti jānoapaļo pielietojot rūpnieciski izgatavotas rādiusu apmales (R-0,25; 0,5; 1,0; utt.), pat ja projekta rasējuma lapās tas nav attēlots vai skaidri saprotams, neskaidrību gadījumā sazināties ar būvprojekta autoru.

  - Betona ietvju apmaļu uzstādīšana - Izbūvējot pagriezienu rādiusus tās rūpīgi jāpiezāģē, lai vizuāli veidotu nepārtrauktu pagrieziena rādiusu bez atstarpēm. Prasības izpildītam darbam un materiāliem kā betona apmaļu uzstādīšanai „Ceļu specifikācijās 2010”.

  - Šķembu pamata izbūve 30cm biezumā brauktuvei - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2010”.

  - Karstā asfalta apakškārtas izbūve brauktuvei, AC 22 base, 6cm biezumā - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2010”.

  - Karstā asfalta virskārtas izbūve, AC 11 surf, 4cm biezumā - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2010”.

  - Šķembu pamata izbūve 14cm biezumā (ietvēm) - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2010”.

  - Atjaunojamais asfalta segums (ietvei) – Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2010”.

  - Atjaunojamais bruģa segums (braucamajai daļai) – segums atjaunojams no betona bruģakmens, kurš tika novietots noliktavā. Nepieciešamības gadījumā būvuzņēmējam izmaksās jāietver analoga materiāla, formas un krāsas papildus jauns segums, kas būs nepieciešams piezāģēšanai vai esošo zāģēto betona bruģakameņu aizvietošanai. Uz izbūvēta šķembu pamata veikt betona bruģakmens seguma izbūvi saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2010”.

  - Atjaunojamās zālāja platības Zālāji jāierīko uz vismaz 15cm biezas augu zemes kārtas, kas izlīdzināta atbilstoši projekta atzīmēm uz ceļa nogāzēm, piepildot visus padziļinājumus, nolīdzinot izciļņus, neveidojot paaugstinājumus. Pāreja uz esošo zālienu jāveido lēzena. Augu zemes slānī nedrīkst atrasties būvgruži, koku saknes u. c. neatbilstoši priekšmeti. Jāiestrādā pamatmēslojums 25-30 g/m2, vienmērīgi izkaisot pa visu zālienu. Jāiesēj zāle – izturīga pret paaugstinātu sāļu koncentrāciju, norma vismaz 40 g/m2, paredzot noteiktai vietai piemērotu sēklu (ēnainai vietai – sēklu maisījums zāliena audzēšanai ēnā, saulainai vietai – citu zāliena maisījumu), iesēt mitrā laikā ne vēlāk kā līdz 15.septembrim, lai sēklas varētu apsakņoties. Pēc iesēšanas sēklas jāiestrādā ar grābekli un jāpieblietē ar rokas veltni. Ja labiekārtošanas darbi tiek veikti vēlā rudenī, darbu izpildītājam jādod rakstiska garantija par kvalitatīva zāliena iesēšanu nākamā gada pavasarī.

  - Atjaunojamais grants segums – Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2010”.

  - Grāvju atjaunošana – Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar grāvju atjaunošanu pēc tīklu izbūves.

Ūdensapgādes tīkli

4.1 Ūdensvadu demontāža – darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo ūdensvadu cauruļvadu demontāžu, pieslēguma vietu likvidēšanu un hermetizāciju. Būvgružu iekraušanu autotransportā un aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni.

4.2 Ūdensvadu aku, kapju demontāžu – darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo ūdensvadu mezglu, aku, kapju demontāžu, pieslēguma vietu likvidēšanu un hermetizāciju. Būvgružu iekraušanu autotransportā un aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni.

4.3 Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) – darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres rakšanu, gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, ja nepieciešams, būvbedres malas nostiprinot ar inventārvairogiem, esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju nostiprināšanu atbilstoši normatīvu prasībām, gruntsūdeņu pazemināšanu ar adatfiltriem vai atsūknējot no būvbedres ar dubļu sūkņiem, iekraušanu autotransportā, aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni. Darbu apjoms rēķināts rakšanas darbiem izmantojot inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas metodi, kas palielina izraktās un aizvedamās grunts apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas nepieciešamās korekcijas. Prasības veiktajiem darbiem. Būvbedres pamatam jābūt bez pārrakuma un ūdens. Veicot darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku sakņu sistēmu, darbus sakņu sistēmas tuvumā veikt ar rokām. Ja tiek sabojāta sakņu sistēma un koks tiek atzīts par nocērtamu, tad tas tiek darīts par būvuzņēmēja līdzekļiem, veicot arī jauna atbilstoša, LIELA izmēra koka stādīšanu.

4.4 Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres nodrošināšanai. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošanu, ievērojot esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju aizsardzības noteikumus. Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošanas dziļumus skatīt komunikāciju risinājumos.

4.5 Būvbedres aizbēršana ar pievestu grunti līdz atjaunojamā seguma pamatnes līmenim. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres aizbēršanu gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, veicot sablīvēšanu pa kārtām. Cauruļvada apbēršana un grunts blīvēšana veicama saskaņā ar cauruļvadu piegādātājfirmas rekomendācijām par cauruļvadu apbēršanu. Darbu apjoms rēķināts rakšanas darbiem izmantojot inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas metodi, kas palielina pievestās grunts apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas nepieciešamās korekcijas, lai visa izraktā būvbedre tiktu aizbērta ar prasībām atbilstošu materiālu līdz ceļa konstruktīvajiem slāņiem vai augu zemei. Izmantojamie materiāli un prasības veiktajiem darbiem saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2010” – zemes klātnes būvniecība.

4.6 Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums h=0.30m. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar ūdens apgādes cauruļu pamatnes ierīkošanu un apbēršanu gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, veicot sablīvēšanu pa kārtām. Cauruļvada apbēršana un blīvēšana veicama saskaņā ar cauruļvadu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju par cauruļvadu apbēršanu. Darbu apjoms rēķināts rakšanas darbiem izmantojot inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas metodi, kas palielina pievestā materiāla apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas nepieciešamās korekcijas, lai visā izraktajā būvbedrē cauruļvads tiktu aizbērts ar prasībām atbilstošu materiālu ievērojot cauruļvadu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju par cauruļvadu apbēršanu. Izmantojamie materiāli atbilstoši cauruļvadu piegādātāja ieteiktajai tehnoloģijai.

4.7 Spiedvada PE caurule PN10 (6m), Dn 32 montāža (h=1,8m) Darbi ietver darbaspēka, atbilstošu materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar ūdensapgādes vadu montāžu un ieguldīšanu. Montāžu un ieguldīšanu veikt saskaņā ar materiālu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju.

4.8 Spiedvada PE caurule PN10 (6m), Dn 40 montāža (h=1,8m) Darbi ietver darbaspēka, atbilstošu materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar ūdensapgādes vadu montāžu un ieguldīšanu. Montāžu un ieguldīšanu veikt saskaņā ar materiālu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju.

4.9 Spiedvada PE caurule PN10 (6m), Dn 63 montāža (h=1,8m) Darbi ietver darbaspēka, atbilstošu materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar ūdensapgādes vadu montāžu un ieguldīšanu. Montāžu un ieguldīšanu veikt saskaņā ar materiālu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju.

4.10 Spiedvada PE caurule PN10 (6m), Dn 110 montāža (h=2,0m) Darbi ietver darbaspēka, atbilstošu materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar ūdensapgādes vadu montāžu un ieguldīšanu. Montāžu un ieguldīšanu veikt saskaņā ar materiālu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju.

4.11; 4.12 Noslēgflanča, DN 32, DN 100 montāža. Darbi ietver darbaspēka, atbilstošu materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar noslēgflanča montāžu. Montāžu veikt saskaņā ar materiālu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju.

4.13; 4.14; 4.15; 4.16 Universālā savienojošā uzmava, DN32, DN40, DN63, DN110 cauruļu montāžai. Darbi ietver darbaspēka, atbilstošu materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar universālās uzmavas montāžu. Montāžu veikt saskaņā ar materiālu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju.

4.17; 4.18; 4.19 Universālā atloku adaptera DN63, DN100, DN250 montāža. Darbi ietver darbaspēka, atbilstošu materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar universālo atloku adapteru montāžu. Montāžu veikt saskaņā ar materiālu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju.

4.20; 4.21 Pazemes tipa aizbīdnis ar ārējo vītni un PE uzmavu Dn32, Dn40. Darbi ietver darbaspēka, atbilstošu materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar mezgla izbūvi. Ūdensvada mezgla montāžu veikt saskaņā ar materiālu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju.

4.22; 4.23 Pazemes tipa aizbīdņa ar atlokiem Dn63, Dn100 izbūve. Darbi ietver darbaspēka, atbilstošu materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar pazemes tipa aizbīdņa ar atlokiem izbūvi. Izbūvi veikt saskaņā ar materiālu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju.

4.24; 4.25 Pieslēgšanās ūdensvadam ar atloku trejgabalu Dn250/80, Dn250/100. Darbi ietver darbaspēka, atbilstošu materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas pieslēgšanos ūdensvadam ar atloku trejgabaliem. Pieslēgšanos veikt saskaņā ar materiālu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju.

4.26; 4.27 Universālā sedlu uzmava DN 250/1 ¼”, DN 250/1 ½”. Darbi ietver darbaspēka, atbilstošu materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar universālo sedlu uzmavu montāžu. Pieslēgšanos veikt saskaņā ar materiālu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju.

4.28 Atloku pāreja Dn80/63 montāža. Darbi ietver darbaspēka, atbilstošu materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar atloku pārejas montāžu. Darbus veikt saskaņā ar materiālu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju.

4.29 Īscaurules atloks – uzmava DN110 montāža. Darbi ietver darbaspēka, atbilstošu materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar īscaurules atloka-uzmavas montāžu. Montāžu veikt saskaņā ar materiālu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju.

4.30 Virszemes tipa hidranta ar aizbīdni DN110 H=2.0 m izbūve. Darbi ietver darbaspēka, atbilstošu materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar hidranta izbūvi. Montāžu un pieslēgšanu veikt saskaņā ar materiālu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. Pirms hidranta izbūves precizēt ielas risinājumus dabā un izbūvēt hidrantu atbilstoši normatīvajiem attālumiem no ielas malas (max 2,5 m no brauktuves borta).

4.31 Betona balsts cauruļu līkumiem, veidgabaliem un hidrantiem. Darbi ietver darbaspēka, atbilstošu materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar betona balsta montāžu. Montāžu veikt saskaņā ar materiālu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju.

4.32 Aizsargčaulas (metāla) montāža (precizēt dabā). Darbi ietver darbaspēka, atbilstošu materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar aizsargčaulas montāžu.

4.33 Ūdensvada cauruļvadu siltināšana (precizēt dabā). Darbi ietver darbaspēka, atbilstošu materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar ūdensvada cauruļvadu siltināšanu.

4.34 Izbūvēto cauruļvadu skalošana, dezinfekcija un nodošana. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar sistēmas pārbaudēm, cauruļvadu un mezglu skalošanu un dezinfekciju, kādas izvirza normatīvi un SIA „Jelgavas ūdens”. Darbs iekļauj visas izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu visus nepieciešamos uzmērījumus un kamerālos darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentāciju tīklu nodošanai ekspluatācijā.

4.35 Trases hidrauliskā pārbaude. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar sistēmas pārbaudēm, kādas izvirza normatīvi un SIA „Jelgavas ūdens”. Darbs iekļauj visas izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu visus nepieciešamos uzmērījumus un kamerālos darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentāciju tīklu nodošanai ekspluatācijā.

Kanalizācijas tīkli

5.1; 5.2 Esošo kanalizācijas cauruļu, aku demontāža. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo kanalizācijas cauruļu, aku atrakšanu un demontāžu, trases aizbēršanu, pieslēguma vietu likvidēšanu un hermetizāciju. Būvgružu iekraušanu autotransportā un aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni.

5.3 Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) – darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres rakšanu, gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, ja nepieciešams, būvbedres malas nostiprinot ar inventārvairogiem, esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju nostiprināšanu atbilstoši normatīvu prasībām, gruntsūdeņu pazemināšanu ar adatfiltriem vai atsūknējot no būvbedres ar dubļu sūkņiem, iekraušanu autotransportā, aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni. Darbu apjoms rēķināts rakšanas darbiem izmantojot inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas metodi, kas palielina izraktās un aizvedamās grunts apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas nepieciešamās korekcijas. Prasības veiktajiem darbiem. Būvbedres pamatam jābūt bez pārrakuma un ūdens. Veicot darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku sakņu sistēmu, darbus sakņu sistēmas tuvumā veikt ar rokām. Ja tiek sabojāta sakņu sistēma un koks tiek atzīts par nocērtamu, tad tas tiek darīts par būvuzņēmēja līdzekļiem, veicot arī jauna atbilstoša, LIELA izmēra koka stādīšanu.

5.4 Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres nodrošināšanai. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošanu, ievērojot esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju aizsardzības noteikumus. Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošanas dziļumus skatīt komunikāciju risinājumos.

5.5 Būvbedres aizbēršana ar pievestu grunti līdz atjaunojamā seguma pamatnes līmenim. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar būvbedres aizbēršanu gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, veicot sablīvēšanu pa kārtām. Cauruļvada apbēršana un grunts blīvēšana veicama saskaņā ar cauruļvadu piegādātājfirmas rekomendācijām par cauruļvadu apbēršanu. Darbu apjoms rēķināts rakšanas darbiem izmantojot inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas metodi, kas palielina pievestās grunts apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas nepieciešamās korekcijas, lai visa izraktā būvbedre tiktu aizbērta ar prasībām atbilstošu materiālu līdz ceļa konstruktīvajiem slāņiem vai augu zemei. Izmantojamie materiāli un prasības veiktajiem darbiem saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2010” – zemes klātnes būvniecība.

5.6 Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums h=0.30m. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar kanalizācijas cauruļu pamatnes ierīkošanu un apbēršanu gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, veicot sablīvēšanu pa kārtām. Cauruļvada apbēršana un blīvēšana veicama saskaņā ar cauruļvadu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju par cauruļvadu apbēršanu. Darbu apjoms rēķināts rakšanas darbiem izmantojot inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas metodi, kas palielina pievestā materiāla apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas nepieciešamās korekcijas, lai visā izraktajā būvbedrē cauruļvads tiktu aizbērts ar prasībām atbilstošu materiālu ievērojot cauruļvadu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju par cauruļvadu apbēršanu. Izmantojamie materiāli atbilstoši cauruļvadu piegādātāja ieteiktajai tehnoloģijai.

5.7; 5.8; 5.9 Kanalizācijas caurules T8 PP ārējais Dn 315, Dn 250, Dn 160 montāža. Darbi ietver darbaspēka, atbilstošu materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar kanalizācijas cauruļu montāžu un ieguldīšanu. Montāžu un ieguldīšanu veikt saskaņā ar materiālu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju.

5.10; 5.11; 5.12; 5.13 Kanalizācijas aku T8 dzelzsbetona Dn 1000 izbūve dziļumā līdz 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m. Darbi ietver darbaspēka, atbilstošu materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar akas izbūvi, hermetizāciju, cauruļvadu pieslēgumu izbūvi un akas vāka augstuma regulēšanu. Montāžas darbus veikt saskaņā ar piegādātāja ieteikto tehnoloģiju.

5.14 Kanalizācijas akas T8 dzelzsbetona Dn 1500 izbūve dziļumā līdz 2,5m. Darbi ietver darbaspēka, atbilstošu materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar akas izbūvi, hermetizāciju, cauruļvadu pieslēgumu izbūvi un akas vāka augstuma regulēšanu. Montāžas darbus veikt saskaņā ar piegādātāja ieteikto tehnoloģiju.

5.15 Kontrolaku T8 plastmasas Dn 400 H = līdz 2.00 m montāža. Darbi ietver darbaspēka, atbilstošu materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar akas izbūvi, hermetizāciju, cauruļvadu pieslēgumu izbūvi un akas vāka augstuma regulēšanu. Montāžas darbus veikt saskaņā ar piegādātāja ieteikto tehnoloģiju.

5.16; 5.17; 5.18 Iebetonējamās aizsargčaulas pieslēguma DN 315, DN 250, DN 160 montāža. Darbi ietver darbaspēka, atbilstošu materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar pieslēgumu aizsargčaulu izbūvi. Darbus veikt saskaņā ar materiālu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju.

5.19 Esošo kanalizācijas cauruļvadu galu aiztamponēšana. Darbi ietver darbaspēka, atbilstošu materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo kanalizācijas cauruļvadu galu aiztamponēšanu. Darbs iekļauj visas izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu visus demontāžas, darba vietas sakārtošanas iepriekšējā stāvoklī.

5.20 Trases digitālā uzmērīšana. Darbs iekļauj visas izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu visus nepieciešamos uzmērījumus un kamerālos darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentāciju tīklu nodošanai ekspluatācijā.

5.21 Izpilddokumentācijas un tehniskie mērījumi. Darbs iekļauj visas izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu visus nepieciešamos mērījumus, pārbaudes, lai sagatavotu izpildes dokumentāciju tīklu nodošanai ekspluatācijā.

Nobeiguma darbi

6.1 Esošo koku pārstādīšana -  darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo koku pārstādīšanu, ieskaitot stādāmās vietas sagatavošanu, analoģiski kā jaunu koku stādīšanai un koka laistīšanu līdz koks ir ieaudzies. Prasība izpildītajam darbam – koks pēc pārstādīšanas ir ieaudzies.

6.2 Apstādījumu atjaunošanas darbi – Darbi ietver roku un/vai mehānismu izmaksas, kas saistās ar apstādījumu atjaunošanas darbiem no tiem materiāliem, kas tika novietoti zemes īpašnieka norādītajā vietā.

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā

7.1 Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas būvdarbu laikā saskaņā ar shēmu "Satiksmes organizācija būvlaukumā", ievērtējot nepieciešamās korekcijas. Darbi ietver satiksmes organizācijas shēmas izstrādi, koriģēšanu, apstiprināšanu, pārskaņošanu, pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanu pēc saskaņotās shēmas, pārvietošanu un noņemšanu visā būvdarbu laikā.

Būvprojekta izstrādātāja: M.Leja

LSGŪTIS 50-3625